Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería

Convertidor DC–DC tipo Dickson (Switched-Capacitor): Análisis, dimensionamiento y validación en PSIM
Electrónica de Potencia

Presentado por:
Luis Miguel Gantiva Ortiz
lmgantivao@udistrital.edu.co

Docente:
Cesar Leonardo Trujillo Rodriguez

Bogotá D.C., Colombia
Semestre 2026-3
1 de octubre de 2026

# 1	Introducción

Los convertidores de condensadores conmutados (switched-capacitor, SC) transfieren energía únicamente con interruptores y condensadores, sin elementos magnéticos (Ioinovici 2001; Seeman and Sanders 2008). Dentro de esta familia, el multiplicador de Dickson es la bomba de carga más difundida: eleva la tensión de entrada en pasos aproximadamente iguales a la amplitud del reloj y, a diferencia de sus antecesores, mantiene su eficiencia y su capacidad de corriente aunque aumente el número de etapas (Dickson 1976; Palumbo and Pappalardo 2010).

Este informe tiene cuatro objetivos: (a) explicar la topología y sus principios de operación; (b) deducir, paso a paso, las ecuaciones del modelo de Dickson (1976) y ampliarlas con criterios de dimensionamiento; (c) analizar los regímenes de conducción, para lo cual se estudia también una variante híbrida boost + Dickson que sí incorpora inductor; y (d) resolver un ejercicio de análisis y otro de diseño, con su configuración de simulación en PSIM. Las ecuaciones tomadas directamente del artículo se identifican como tales; las demás son extensiones del autor del informe y se justifican en el texto.

# 2	Marco teórico

## 2.1	Topología del convertidor Dickson

### 2.1.1	Antecedente: el multiplicador Cockcroft–Walton

El multiplicador de Cockcroft and Walton (1932) usa una cadena de diodos y condensadores de acoplamiento conectados en serie y excitados por un reloj. Sirvió históricamente para generar tensiones mayores que las manejables con transformadores electromagnéticos, y la tensión máxima en cada condensador es igual a la tensión de excitación, sin importar el número de etapas (Dickson 1976). Su limitación aparece al integrarlo: los condensadores en un circuito integrado son de pocos picofaradios y tienen una capacitancia parásita CS hacia el sustrato en cada nodo. Con CS apreciable, la multiplicación solo es eficiente si C≫CS, la impedancia de salida crece rápidamente con el número de etapas y resulta difícil superar aproximadamente el doble de la tensión de alimentación. Más allá de un número crítico de etapas (típicamente 3 o 4) la tensión de salida incluso disminuye por las caídas en la cadena de diodos (Dickson 1976).

### 2.1.2	La configuración de Dickson

Para superar estas limitaciones, Dickson (1976) propuso conectar los condensadores de acoplamiento en paralelo con respecto a los relojes, no en serie. La Figura 1 muestra el circuito de N etapas. Sus elementos son:

- una cadena de N+1 diodos D0,…,DN, donde DN es un diodo de aislamiento a la salida que evita el paso de ruido del reloj hacia la carga;

- N condensadores de bombeo C1,…,CN, cada uno entre un nodo de la cadena y uno de los dos relojes;

- dos relojes φ y φ en antifase, de amplitud Vφ, acoplados capacitivamente a nodos alternos (los impares a φ y los pares a φ);

- una capacitancia parásita CS en cada nodo y el condensador de salida COUT en paralelo con la carga RL.

Dado que cada condensador queda conectado entre un nodo de la cadena y un reloj, debe soportar la tensión total que se desarrolla en su nodo, por lo que la tensión de los condensadores crece hacia la salida. Esto no es un problema mientras no se superen los límites del proceso o de los componentes (Dickson 1976). A cambio, la multiplicación eficiente tolera valores de CS relativamente altos (en el artículo, típicamente C>CS>0.1C en forma monolítica) y la capacidad de corriente es independiente de N.

Convertidor Dickson de N=3 etapas: diodos D0–D3, condensadores de bombeo C1–C3 excitados por los relojes φ y φ, capacitancias parásitas CS en cada nodo, condensador de salida y carga.

### 2.1.3	Principio de operación

Los dos relojes en antifase se acoplan a nodos alternos de la cadena. El circuito opera de forma similar a una línea de retardo tipo bucket-brigade: en cada semiciclo los condensadores de acoplamiento se cargan y se descargan, de modo que se bombean paquetes de carga a lo largo de la cadena de diodos. A diferencia de la línea bucket-brigade, las tensiones de los nodos no se reinician en cada ciclo, y por eso el potencial promedio aumenta progresivamente desde la entrada hasta la salida. También se parece a la técnica bootstrap de los circuitos MOS, pero aquí el condensador de acoplamiento se conecta al reloj de entrada, no a la salida (Dickson 1976).

## 2.2	Características, ventajas, desventajas y aplicaciones

### 2.2.1	Ventajas

La topología no requiere inductores, lo que permite integrarla en silicio y elimina el ruido de origen magnético. La ganancia se obtiene con pocos componentes y crece de forma modular con N. Los esfuerzos de tensión son moderados: cada diodo soporta como máximo 2Vφ (véase la Sección 3.10). Además, la eficiencia y la capacidad de corriente no dependen del número de etapas mientras se cumpla la condición de multiplicación de la Ecuación [eq:mult], y la eficiencia es alta cerca de la relación ideal (Dickson 1976; Seeman and Sanders 2008).

### 2.2.2	Desventajas

La relación de conversión es discreta, del orden de N+1, y regular la salida exige un control adicional o una etapa de regulación. La resistencia serie de salida RS hace que la tensión caiga al aumentar la carga. Cada diodo aporta una caída VD, que se acumula: (N+1)VD en total. Las capacitancias parásitas reducen la excursión efectiva de cada nodo y añaden pérdidas por carga y descarga en cada ciclo. La corriente en los diodos y condensadores es pulsante, con picos elevados en el régimen de carga completa, lo que genera rizado y EMI conducida.

### 2.2.3	Eficiencia

Cuando los relojes se alimentan de la misma fuente que la entrada, esta entrega (N+1)IOUT para una corriente de salida IOUT (una parte IOUT por el primer diodo y IOUT por cada uno de los N excitadores de reloj). Sin pérdidas por capacitancia parásita, la eficiencia queda acotada por

η≤VOUTIOUTVIN(N+1)IOUT=VOUT(N+1)VIN,

es decir, degrada en la misma proporción en que la tensión cae respecto de su valor ideal. En circuitos integrados se reportan eficiencias del orden de 80% a 95%, según la tecnología, la carga y la frecuencia (Pelliconi et al. 2003; Palumbo and Pappalardo 2010; Seeman and Sanders 2008).

### 2.2.4	Aplicaciones

La aplicación original es la generación de alta tensión en chip para escribir y borrar memorias no volátiles MNOS, Flash y EEPROM a partir de una alimentación estándar (Dickson 1976; Pelliconi et al. 2003). Se usa también para polarizar drivers de pantallas y de compuertas (bootstrap), alimentar sensores, sistemas portátiles, IoT y energy harvesting, y en gestión de energía integrada (PMIC). Combinada con un regulador magnético, da lugar a convertidores híbridos de alta relación de conversión y buena densidad de potencia (Pilawa-Podgurski and Perreault 2012; Makowski and Maksimović 1995).

# 3	Análisis matemático

## 3.1	Hipótesis y notación

Se analiza el régimen permanente con reloj de dos fases sin traslape y ciclo de trabajo de 50%, condensadores de bombeo iguales Ck=C, capacitancia parásita CS igual en todos los nodos, frecuencia f=1/T y diodos con caída VD y resistencia RD. La Tabla [tab:simbolos] resume los símbolos.

## 3.2	Etapas de conmutación

El nodo k es la unión entre Ck y los diodos Dk-1 y Dk. Los nodos impares se acoplan a φ y los pares a φ.

- Fase I (0<t<T/2): φ=0 y φ=Vφ. Los nodos impares están en su nivel bajo y conducen los diodos de índice par (D0,D2,…). Por ejemplo, D0 carga C1 desde la entrada y D2 carga C3 desde el nodo 2, que está en su nivel alto.

- Fase II (T/2<t<T): φ=Vφ y φ=0. Los nodos pares están en su nivel bajo y conducen los diodos de índice impar (D1,D3,…). D1 transfiere carga del nodo 1 (alto) al nodo 2.

En general, Dk-1 conduce cuando el nodo k está bajo. El diodo de salida DN conduce cuando el nodo N está alto. Cada condensador se carga en una fase y se descarga en la otra, y la carga neta que pasa por cada diodo en un ciclo es IOUT/f.

## 3.3	Tensiones ideales de nodo y de condensador

Con diodos ideales, sin carga y sin capacitancias parásitas, cuando Dk-1 conduce el nodo k queda al nivel alto del nodo k-1. Como el nodo k oscila Vφ entre sus dos niveles, y V0H=VIN:

VkL=VIN+(k-1)Vφ,  VkH=VIN+kVφ,  k=1,…,N.

La placa inferior de Ck está en 0 cuando el reloj está bajo y en Vφ cuando está alto, mientras el nodo sube y baja al mismo tiempo; por tanto la tensión sobre Ck es constante e igual al nivel bajo del nodo:

VCk=VkL=VIN+(k-1)Vφ.

La salida es el nivel alto del último nodo:

VOUT=VNH=VIN+NVφ.

Con Vφ=VIN resulta la ganancia ideal

M=VOUTVIN=N+1,  VCk=kVIN (con Vφ=VIN).

La Ecuación [eq:vck] confirma que la tensión de los condensadores crece hacia la salida, como se explicó en la topología.

## 3.4	Modelo con carga de Dickson (1976)

Las Ecuaciones [eq:divisor] a [eq:Rs] son las del artículo de Dickson (1976). Se presentan con su deducción.

### 3.4.1	Paso 1: excursión de nodo por divisor capacitivo

Cuando el reloj varía Vφ, el nodo ve el condensador C en serie con el reloj y CS hacia tierra. La excursión de tensión del nodo es el divisor capacitivo

Vφ'=CC+CSVφ=kVφ.

### 3.4.2	Paso 2: carga bombeada y VL

Cada diodo bombea por ciclo una carga (C+CS)VL, donde VL es la tensión por la cual se cargan y descargan los condensadores al entregar corriente. Con corriente media de salida IOUT a frecuencia f, IOUT=f(C+CS)VL, de donde

VL=IOUT(C+CS)f.

### 3.4.3	Paso 3: escalón entre nodos consecutivos

La diferencia entre las tensiones de los nodos n y n+1 al final de cada ciclo de bombeo es la excursión de nodo menos la caída del diodo y menos la caída por carga:

Vn+1-Vn=Vφ'-VD-VL.

Sustituyendo [eq:divisor] y [eq:VL], para N etapas (con V0=VIN):

VN-VIN=NCC+CSVφ-VD-IOUT(C+CS)f.

### 3.4.4	Paso 4: salida con el diodo de aislamiento

El diodo de aislamiento a la salida añade una caída VD adicional:

VOUT=VIN+NCC+CSVφ-VD-VD-NIOUT(C+CS)f.

Con CS=0, VD=0 y Vφ=VIN se recupera VOUT=(N+1)VIN-NIOUT/(fC).

### 3.4.5	Paso 5: circuito equivalente

La Ecuación [eq:vout_dickson] es lineal en IOUT y equivale a una fuente con resistencia serie (Figura 2):

VOUT&=VO-IOUTRS,VO&=VIN-VD+NCC+CSVφ-VD,RS&=N(C+CS)f.

VO es la tensión de circuito abierto y RS la resistencia serie de salida. Físicamente, 1/[(C+CS)f] es la resistencia equivalente de un condensador conmutado, y como hay N etapas en serie la resistencia total es N veces esa cantidad. Los diodos entregan VO con caídas (N+1)VD acumuladas, y RS crece con N y decrece con f y con C.

Circuito equivalente del multiplicador de N etapas: VO=VIN-VD+N(kVφ-VD) y RS=N/[(C+CS)f].

### 3.4.6	Paso 6: condición de multiplicación

El circuito multiplica solo si cada etapa aporta tensión neta positiva, es decir, si el escalón de la Ecuación [eq:paso] es positivo:

CC+CSVφ-VD-IOUT(C+CS)f>0.

Esta expresión no depende de N. Por eso, en principio no hay límite al número de etapas, y mientras se cumpla [eq:mult] la capacidad de corriente del multiplicador tampoco depende de N (Dickson 1976). En la práctica el límite lo imponen la tensión máxima de los componentes y el aumento de RS.

### 3.4.7	Paso 7: rizado de salida y breakthrough del reloj

El rizado de salida tiene una componente por la descarga de COUT sobre la carga,

VR=IOUTfCOUT=VOUTfRLCOUT,

válida cuando COUT es suficientemente grande para que VR≪VOUT. Además, el reloj se acopla a la salida a través de la capacitancia CD de cada diodo (breakthrough). Su magnitud es

VBT=CDCOUT+CDVφ'≈CDCOUTVφ'  (COUT≫CD).

Con relojes sin traslape solo una fase atraviesa el diodo de aislamiento, y con relojes traslapados lo hacen ambas:

VR&=IOUTfCOUT+CDVφ'COUT (sin traslape),VR&=IOUTfCOUT+2CDVφ'COUT (con traslape).

### 3.4.8	Paso 8: criterio de resistencia de diodo

El modelo anterior supone que los condensadores se cargan y descargan por completo hasta VD. En la práctica, la característica no lineal y la resistencia RD de los diodos dejan una tensión residual, y RS aumenta de forma no lineal con la corriente. Dickson (1976) muestra que el aumento de RS es menor de 5% si

RD(C+CS)f<3.

### 3.4.9	Implementación MOS (Ecuaciones del artículo)

En tecnologías sin diodos aislados, la cadena se implementa con transistores MOS conectados como diodo, y VD se sustituye por el umbral VT:

VOUT=VIN-VT+NCC+CSVφ-VT-NIOUT(C+CS)f.

En el circuito del artículo, con VIN=VDD y Vφ=VDD-1 (V):

VOUT=1+1+NCC+CS(VDD-1)-(N+1)VT-NIOUT(C+CS)f.

### 3.4.10	Constante de tiempo de arranque

Como el equivalente es una fuente con RS que carga COUT, la tensión de salida sube con constante de tiempo

τss≈RSCOUT.

En el artículo, RS=3.2 MΩ y COUT=1 nF dan 3.2 ms, que concuerda con los 3.5 ms medidos (Dickson 1976).

## 3.5	Validación del modelo con los datos del artículo

El artículo usa N=7, C=2 pF, CS=0.2 pF, f=1 MHz, VT=5 V y VDD=14 V. Con las Ecuaciones [eq:Rs] y [eq:mos11]:

RS&=7(2.2×10-12)(106)=3.18 MΩ,1+NCC+CS&=1+142.2=7.36,  1-(N+1)VT=1-40=-39 V,VOUT&=7.36(VDD-1)-39-3.18IOUT [V, con IOUT en μA],

que coincide con la Ecuación (12) del artículo. La Tabla [tab:validacion] compara los valores calculados con los publicados.

El modelo reproduce exactamente la columna predicha por Dickson; la diferencia con lo medido (unos 3 V a 5 V) proviene de efectos no incluidos en el modelo, como la dependencia de VT con el efecto de sustrato (Dickson 1976).

## 3.6	Dimensionamiento de condensadores y diodos (Dickson puro)

A partir de las Ecuaciones [eq:VL], [eq:Rs] y [eq:ripple_ov]:

(C+CS)&≥NIOUTfΔVreg,COUT&≥IOUT/f+2CDVφ'VR,max ≈ IOUTfVR,max,

donde ΔVreg=IOUTRS es la caída de regulación admisible y VR,max el rizado máximo de salida. La Ecuación [eq:dim_C] sale de despejar C en IOUTRS≤ΔVreg. Cada condensador Ck tiene una excursión de VL pico a pico y su tensión media es aproximadamente VCk≈VIN-VD-VL+(k-1)(Vφ'-VD-VL); en la práctica se dimensiona con margen sobre VIN+(k-1)Vφ. Las especificaciones de los diodos (tensión inversa) se tratan en la Sección 3.10.

## 3.7	Régimen de conducción del Dickson puro: carga completa (SSL) y carga parcial (FSL)

El Dickson puro no tiene inductor, por lo que no existen MCC/MCD en sentido estricto. El análogo es la forma de la corriente de transferencia de carga a través de la resistencia total RD (diodos, interruptores y ESR):

- Carga completa (SSL, análogo a MCD). La constante de tiempo de transferencia τ≈RDC/2 (dos condensadores iguales en serie) es mucho menor que T/2. La corriente es un pulso exponencial i(t)=(ΔV0/RD)e-t/τ que se extingue antes de terminar la fase. Es el régimen que supone el modelo de Dickson, y [eq:crit9] asegura que se cumple. Como la carga por pulso es IOUT/f=Ipkτ:

$$\begin{equation}     I_{pk}\approx\frac{I_{\mathrm{OUT}}}{f \tau},\qquad I_{C,rms}\approx\frac{I_{\mathrm{OUT}}}{\sqrt{f \tau}},\qquad R_{out}\to R_S     \label{eq:ssl}     \end{equation}$$

- Carga parcial (FSL, análogo a MCC). Si τ≳T/2 la corriente es casi rectangular (±2IOUT) y la impedancia depende de RD: RFSL=2(N+1)RD, obtenida al sumar la pérdida de los N+1 diodos, cada uno con 2IOUT durante medio periodo (Seeman and Sanders 2008).

La frontera entre ambos regímenes es RS=RFSL:

fc=N2(N+1)RD(C+CS).

Para f<fc domina el régimen de carga completa; para f>fc, el de carga parcial. Los criterios 3τ<T/2 y [eq:fc] son complementarios a [eq:crit9] y se usan como verificación en los ejercicios.

## 3.8	Rendimiento y pérdidas por capacitancia parásita

La capacitancia parásita CS no solo reduce la ganancia (factor k), sino que su carga y descarga en cada ciclo consume energía del reloj. La carga que se mueve por CS en cada nodo es CSVφ' por ciclo, y proviene del excitador de reloj. Por tanto, si el SC se alimenta de una fuente VB y usa relojes de amplitud Vφ=VB, la corriente total tomada de la fuente es

IB=(N+1)IOUT+NCSkVBf,

y el rendimiento de la etapa SC es

ηSC=VOUTIOUTVBIB.

El segundo término de [eq:IB] (pérdida NCSVφ'​2f) se suma a IOUT2RS y a (N+1)VDIOUT. Esto no aparece en el artículo, que se centra en la tensión de salida, pero es necesario para el balance de potencia.

## 3.9	Variante híbrida boost + Dickson (extensión con inductor)

Para regular la tensión y aplicar el análisis MCC/MCD, se antepone un convertidor boost que genera el bus VB que alimenta al Dickson: VINSC=VB y los relojes se generan con semipuentes alimentados desde VB (Vφ=VB). Esta variante es una extensión y no proviene del artículo de Dickson (1976). Con las Ecuaciones [eq:Vo] y [eq:Rs], el SC queda modelado por

VO=(1+Nk)VB-(N+1)VD,  IOUT=VORL+RS,  VOUT=IOUTRL,

con IB dado por [eq:IB]. El boost ve como carga Req=VB/IB.

### 3.9.1	Etapas del boost en MCC

Etapa 1 (0<t<DT): el interruptor S conduce, Db está abierto y LdiL/dt=VIN; Cb alimenta al SC. Etapa 2 (DT<t<T): S abierto, Db conduce y LdiL/dt=VIN-VB. El balance volt-segundo del inductor (VIND+(VIN-VB)(1-D)=0) da

VB=VIN1-D,  M=VOUTVIN=11-D⋅(1+Nk)RLRL+RS (VD=0).

El rizado y la corriente media del inductor son

ΔIL=VINDLf ⇒ L=VINDfΔIL,  IL=IB1-D,  IL,max/min=IL±ΔIL2.

La frontera MCC/MCD ocurre con IL,min=0, es decir, ΔIL/2=IL:

Lcrit=VIND(1-D)2fIB=D(1-D)2Req2f,  K=2LfReq>Kcrit=D(1-D)2⇔MCC.

El condensador del boost se dimensiona con el rizado de VB durante la Etapa 1, cuando entrega IB:

ΔVB≈IBDfCb ⇒ Cb≥IBDfΔVB.

Es una expresión de primer orden; la corriente pulsante del SC aumenta el rizado real, por lo que se recomienda sobredimensionar Cb (Erickson and Maksimović 2020; Mohan et al. 2003).

### 3.9.2	Etapas del boost en MCD

Si K<Kcrit, la corriente del inductor llega a cero antes del final del periodo. Etapa 1 (0<t<DT): S cerrado y iL crece hasta Ipk=VIND/(Lf). Etapa 2 (DT<t<(D+D2)T): Db conduce y iL decrece hasta cero. Etapa 3 ((D+D2)T<t<T): iL=0, los semiconductores del boost están abiertos y Cb alimenta al SC.

El balance volt-segundo (VIND+(VIN-VB)D2=0) da D2=DVIN/(VB-VIN)=D/(Mb-1), con Mb=VB/VIN. La corriente media por el diodo es IB=12IpkD2, luego

IB=VIN2D22Lf(VB-VIN).

Si Req=VB/IB es constante (caso VD=0), resulta Mb(Mb-1)=D2/K y

Mb=1+1+4D2/K2,  K=2LfReq,  IL=12Ipk(D+D2),  D+D2<1.

La frontera D2=1-D reproduce Mb=1/(1-D), coherente con [eq:Lcrit]. En MCD la ganancia depende de la carga a través de K, por lo que D deja de fijar la tensión. Si VD≠0, Req no es constante y [eq:IB_mcd] se resuelve junto con [eq:SC_hibrido] y [eq:IB] como una ecuación cuadrática en VB.

## 3.10	Consideraciones adicionales para el diseño

- Tensión inversa de los diodos. Con los niveles de nodo de la Ecuación [eq:niveles], los diodos D0 y DN soportan ≈Vφ', pero los diodos interiores D1,…,DN-1 soportan ≈2Vφ': cuando el nodo k está en su nivel bajo, el nodo k+1 está en su nivel alto, y ambos difieren 2Vφ'. Debe dimensionarse con margen sobre este valor.

- Arranque. Con los condensadores descargados, el arranque produce corrientes de inrush por los diodos y el interruptor del boost. Se recomienda arranque suave del ciclo de trabajo y considerar la constante de tiempo [eq:tau] y la del boost para fijar el tiempo de simulación.

- Corrientes pulsantes. En el régimen de carga completa, los picos de [eq:ssl] definen la corriente de pico de los diodos y la corriente eficaz que deben soportar los condensadores (ESR y rizado).

- Relojes sin traslape. Un pequeño tiempo muerto entre φ y φ reduce el breakthrough de [eq:ripple_ov].

# 4	Procedimiento

Se plantearon dos ejercicios sobre el convertidor híbrido boost + Dickson. Se resolvieron analíticamente con las Ecuaciones [eq:divisor] a [eq:M_mcd] y se prepararon para su validación en PSIM (Powersim Inc. 2024). En ambos, la capacitancia parásita es CS=0.001C y los diodos del SC tienen RD=0.1 Ω; el interruptor y el diodo del boost se toman ideales.

## 4.1	Ejercicio 1 (análisis)

Enunciado. Convertidor con N=2, VIN=12 V, D=0.5, f=50 kHz (boost y reloj), Cb=47 μF, C1=C2=C=COUT=10 μF, CS=10 nF, RL=720 Ω, VD=0 y RD=0.1 Ω. Determinar, para L=1 mH y para L=47 μH: (a) el estado de conducción; (b) VB y VOUT; (c) la corriente del inductor y su rizado; (d) las tensiones y rizados del SC y su régimen de conducción; (e) el balance de potencia.

Ejercicio 1: convertidor híbrido boost + Dickson de N=2 etapas.

### 4.1.1	Parámetros del SC (comunes a ambos casos)

Con [eq:divisor], [eq:Rs], [eq:crit9] y la Ecuación [eq:IB]:

k&=CC+CS=1010.01=0.9990,  1+Nk=2.9980,RS&=N(C+CS)f=2(10.01×10-6)(5×104)=3.996 Ω,RD(C+CS)f&=0.1(10.01×10-6)(5×104)=0.050<3 ⇒ el modelo de carga completa es válido.

La corriente de las capacitancias parásitas es NCSkf=2(10-8)(0.999)(5×104)=9.99 × 10-4 A/V, es decir, IB=(N+1)IOUT+9.99×10-4VB.

### 4.1.2	Caso MCC, L=1 mH

Ecuaciones: [eq:M_mcc], [eq:SC_hibrido], [eq:IB], [eq:L], [eq:Lcrit], [eq:Cb], [eq:ripple], [eq:VL], [eq:ssl]. Se supone MCC y se verifica al final.

VB&=121-0.5=24 V,  VO=2.998(24)=71.95 V,IOUT&=71.95720+3.996=99.38 mA,  VOUT=IOUTRL=71.55 V,IB&=3(0.09938)+9.99×10-4(24)=0.2981+0.0240=0.3221 A,IL&=0.32210.5=0.6442 A,  ΔIL=12(0.5)10-3(5×104)=0.120 A,IL,max&=0.704 A,  IL,min=0.584 A>0 ⇒ MCC,Lcrit&=12(0.5)(0.5)2(5×104)(0.3221)=93.1 μH<1 mH ✓,Req&=VBIB=74.5 Ω, K=2LfReq=1.34>D(1-D)2=0.125 ✓,ΔVB&≈0.3221(0.5)(5×104)(47×10-6)=0.069 V.

Tensiones y rizado del SC. Con Vφ'=kVB=23.98 V y VL=IOUT/[(C+CS)f]=0.09938/0.5005=0.1986 V, la Ecuación [eq:paso] da los picos de nodo y las tensiones medias de los condensadores (nivel bajo del nodo):

V1&=24+23.98-0.199=47.78 V,  V2=47.78+23.98-0.199=71.55 V=VOUT ✓,VC1&≈24-0.199=23.80 V,  VC2≈V2-Vφ'=47.58 V,VR&=IOUTfCOUT=0.09938(5×104)(10×10-6)=0.199 V (0.28% de VOUT).

Régimen del SC. τ≈RDC/2=0.5 μs y 3τ=1.5 μs≪T/2=10 μs; además fc=2/(6(0.1)(10-5))=333 kHz≫f. El SC opera en carga completa (pulsos). Por [eq:ssl]: Ipk≈0.09938/(5×104⋅5×10-7)≈4.0 A e IC,rms≈0.09938/0.025≈0.63 A.
Tensión inversa de los diodos. D0 y D2: ≈Vφ'=24 V; D1 (interior): ≈2Vφ'≈48 V.
Balance de potencia. Pout=71.55×0.09938=7.11 W; Pin,SC=VBIB=24×0.3221=7.73 W; por [eq:eta_SC], ηSC=92.0%. Las pérdidas del SC (0.62 W) se reparten en IOUT2RS=0.04 W y en la carga de las capacitancias parásitas, NCSVφ'​2f=0.57 W, que es la dominante.

### 4.1.3	Caso MCD, L=47 μH

Ecuaciones: [eq:IB_mcd] y [eq:M_mcd] con Req=1/α, donde (con VD=0) α=(N+1)(1+Nk)/(RL+RS)+NCSkf.

α&=3(2.998)723.996+9.99×10-4=0.012423+0.000999=0.013422 S, Req=74.5 Ω,K&=2(47×10-6)(5×104)74.5=0.0631<D(1-D)2=0.125 ⇒ MCD,Mb&=1+1+4(0.25)/0.06312=2.553,  VB=12(2.553)=30.63 V,VO&=2.998(30.63)=91.83 V, IOUT=91.83723.996=126.8 mA, VOUT=91.32 V,IB&=αVB=0.4111 A,  D2=DMb-1=0.51.553=0.322, D+D2=0.822<1 ✓,Ipk&=VINDLf=62.35=2.553 A,  IL=12(2.553)(0.822)=1.049 A.

Verificaciones: IB=12IpkD2=0.411 A y Pin=12(1.049)=12.59 W=VBIB. Con VL=0.253 V: VC1≈30.38 V, VC2≈60.72 V, VR=0.254 V y Pout=91.32×0.1268=11.58 W (ηSC=92.0%). Aunque D no cambia, la tensión pasa de 71.6 V (MCC) a 91.3 V (MCD), lo que ilustra la dependencia de la ganancia respecto de la carga en MCD.

## 4.2	Ejercicio 2 (diseño)

Enunciado. Diseñar un convertidor híbrido boost + Dickson con VIN=12 V, VOUT=96 V, IOUT=0.2 A, rizado de VOUT≤1%, f=100 kHz, rizado de corriente del inductor ≈30%, operación en MCC y caída de regulación del SC ≤2% de VOUT. Se usan diodos Schottky con VD=0.3 V y RD=0.1 Ω, y CS=0.001C.

Ejercicio 2: convertidor híbrido boost + Dickson de N=3 etapas.

### 4.2.1	Paso 1: reparto de ganancia

M=VOUT/VIN=8. Se elige N=3 (SC de ganancia ≈4) y boost de ganancia ≈2 (D≈0.5), lo que evita ciclos de trabajo extremos y limita la tensión de los condensadores a 73 V. La carga es RL=96/0.2=480 Ω.

### 4.2.2	Paso 2: condensadores del SC

Ecuaciones: [eq:dim_C], [eq:dim_Co].

(C+CS)&≥NIOUTfΔVreg=3(0.2)105(1.92)=3.13 μF,COUT&≥IOUTfVR,max=0.2105(0.96)=2.08 μF.

Se adopta C1=C2=C3=COUT=4.7 μF y CS=4.7 nF (parásita), de modo que C+CS=4.7047 μF y k=0.9990.

### 4.2.3	Paso 3: resistencia de salida y verificaciones del SC

RS&=3(4.7047×10-6)(105)=6.377 Ω,  IOUTRS=1.275 V (1.33%<2%) ✓,RD(C+CS)f&=0.047<3 ✓ (aun con el aumento de 5% de RS: 1.339V=1.39%),VL&=0.20.47047=0.425 V,  VR=IOUTfCOUT=0.2(105)(4.7×10-6)=0.426 V (0.44%<1%) ✓.

El efecto de CD en [eq:ripple_ov] es despreciable: con CD=50 pF, 2CDVφ'=2.5 nC frente a IOUT/f=2 μC (0.12 %).

### 4.2.4	Paso 4: tensión del bus y ciclo de trabajo

De [eq:SC_hibrido] con VOUT=96 V y IOUT=0.2 A:

VB&=VOUT+IOUTRS+(N+1)VD1+Nk=96+1.275+1.23.997=24.64 V,D&=1-VINVB=1-1224.64=0.513.

Se verifica la condición de multiplicación [eq:mult]: kVB-VD-VL=24.61-0.3-0.425=23.89 V>0 ✓.

### 4.2.5	Paso 5: corriente del bus y del inductor

IB&=(N+1)IOUT+NCSkVBf=0.8+3(4.7×10-9)(0.999)(24.64)(105)=0.8+0.035=0.835 A,IL&=IB1-D=0.8350.487=1.714 A.

### 4.2.6	Paso 6: inductor

Con ΔIL=30%IL=0.514 A, de [eq:L]:

L=VINDfΔIL=12(0.513)105(0.514)=119.7 μH ⇒ L=120 μH (comercial),

con ΔIL=6.155/(105⋅120×10-6)=0.513 A, IL,max=1.97 A e IL,min=1.46 A. Verificación de MCC con [eq:Lcrit]:

Lcrit=12(0.513)(0.487)2(105)(0.835)=17.9 μH≪120 μH ⇒ MCC ✓.

Se recomienda un inductor con Isat≥2.5 A.

### 4.2.7	Paso 7: condensador del boost

Con ΔVB=1%VB=0.246 V, por [eq:Cb]:

Cb≥IBDfΔVB=0.835(0.513)105(0.246)=17.4 μF ⇒ Cb=47 μF (ΔVB≈0.091 V),

sobredimensionado por la corriente pulsante del SC.

### 4.2.8	Paso 8: tensiones y especificación de semiconductores

Con Vφ'=kVB=24.61 V y el escalón por etapa Vφ'-VD-VL=23.89 V (Ecuación [eq:paso]), partiendo de VB=24.64 V:

V1&=48.52, V2=72.41, V3=96.30 V,  VOUT=V3-VD=96.00 V ✓,VC1&≈23.9 V, VC2≈47.8 V, VC3≈71.7 V, COUT=96 V.

Los condensadores se especifican con margen ≥1.5× (p. ej. 50 V, 100 V, 100 V y 150 V). Los diodos D0 y D3 soportan ≈24.6 V y los interiores D1 y D2 soportan ≈2Vφ'=49 V, por lo que se sugieren diodos Schottky de ≥100 V, corriente media de 0.2 A y corriente de pico no repetitiva ≥10 A, ya que en el régimen de carga completa τ≈RD(C+CS)/2=0.235 μs y por [eq:ssl] Ipk≈0.2/(105⋅2.35×10-7)≈8.5 A e IC,rms≈1.3 A (con fc=798 kHz≫f). MOSFET y diodo del boost: V≥40 V e Ipk=1.97 A; el diodo conduce IB=0.835 A de media.

### 4.2.9	Paso 9: balance de potencia

Pout=96(0.2)=19.2 W y Pin,SC=VBIB=24.64(0.835)=20.57 W, luego ηSC=93.4%. Las pérdidas del SC (1.37 W) se reparten en diodos (N+1)VDIOUT=0.24 W, resistencia serie IOUT2RS=0.26 W y capacitancias parásitas ≈0.86 W. Estas pérdidas no incluyen las del boost.

## 4.3	Configuración de simulación en PSIM

- Boost. Fuente DC de 12 V; inductor L (Ejercicio 1: 1 mH y luego 47 μH; Ejercicio 2: 120 μH); interruptor con compuerta desde una fuente de onda cuadrada de frecuencia f y ciclo D (Ejercicio 1: 0.5; Ejercicio 2: 0.513); diodo Db ideal; condensador Cb (47 μF).

- Reloj del SC. Dos semipuentes de interruptores ideales alimentados desde el nodo VB (salida del boost). Los interruptores de un mismo semipuente se controlan en contrafase y ambos semipuentes en antifase (180∘), con 50% de ciclo y un pequeño tiempo muerto (por ejemplo, ciclo 0.49) para evitar traslape. El semipuente φ excita los condensadores de índice impar y el φ los de índice par.

- Cadena Dickson. Diodos D0,…,DN con umbral VD (Ejercicio 1: 0 V; Ejercicio 2: 0.3 V) y resistencia 0.1 Ω (los nombres exactos de los parámetros pueden variar según la versión de PSIM). Condensadores de bombeo, COUT y carga según el ejercicio. Añadir en cada nodo de la cadena un condensador CS a tierra (Ejercicio 1: 10 nF; Ejercicio 2: 4.7 nF).

- Mediciones. Sondas de tensión en VB, en cada nodo y en VOUT; amperímetros en L, en cada diodo, en cada condensador y en la entrada del SC (IB).

- Control de simulación. Ejercicio 1: paso de tiempo 0.1 μs, tiempo total 60 ms y print time 50 ms. Ejercicio 2: paso 0.1 μs, tiempo total 40 ms y print time 30 ms. Los tiempos superan varias veces las constantes de tiempo del boost (≈ReqCb) y del SC [eq:tau].

- Si VOUT del Ejercicio 2 difiere de 96 V por pérdidas no modeladas (resistencia del inductor y del MOSFET), se ajusta D hasta cumplir la especificación.

- Entrega. Guardar los archivos como dickson_ej1.psimsch (con dos variantes de L) y dickson_ej2.psimsch.

# 5	Resultados y análisis

Dados los resultados que se muestran en la Tabla 1, se presentan las Figuras 5, 6 y 7. De forma análoga, con los resultados de la Tabla 2 se presentan las Figuras 9 y 10.

Ejercicio 1: resultados analíticos y de simulación (V, A)

| Magnitud | Analítico | PSIM |
| --- | --- | --- |
| MCC, L=1 mH |  |  |
| VB | 24.0 | 24.0 |
| VOUT | 71.55 | 71.52 |
| IOUT | 0.0994 | 0.0993 |
| IL (media) | 0.644 | 0.650 |
| ΔIL | 0.120 | 0.110 |
| IL,max/IL,min | 0.704/0.584 | 0.705/0.595 |
| VR | 0.199 | 0.075 |
| ηSC (%) | 92.0 | 91.0 |

Circuito del Ejercicio 1 en PSIM.

Resultados de simulación del Ejercicio 1 en MCC, tensión y corriente de salida.

Resultados de simulación del Ejercicio 1 en MCC, tensión VB y corriente IL.

Ejercicio 2: valores de diseño y resultados de simulación (V, A)

| Magnitud | Diseño | PSIM |
| --- | --- | --- |
| D | 0.513 | 0.513 |
| VB | 24.64 | 24.26 |
| VOUT | 96.0 | 95.69 |
| VR (cota) | 0.426 | ___ |
| ΔIL | 0.513 | ≈0.50 |
| IL,max/IL,min | 1.97/1.46 | ≈1.95/1.45 |
| ηSC (%) | 93.4 | ≈93.5 |
| Estado del boost | MCC | MCC |

Circuito del Ejercicio 2 en PSIM

Resultados de simulación del Ejercicio 2, tensión y corriente de salida.

Resultados de simulación del Ejercicio 2, tensión VB y corriente IL.

## 5.1	Análisis del Ejercicio 1

En el caso MCC (L=1 mH) la simulación confirma el estado de conducción previsto: la corriente mínima del inductor es de 0.595 A, siempre positiva, y L es unas once veces mayor que Lcrit=93.1 μH (K=1.34>D(1-D)2=0.125). El bus del boost coincide con VB=VIN/(1-D) (24.0 V en ambos casos) y la salida resulta de 71.52 V frente a los 71.55 V del modelo (error de -0.04%), con IOUT=99.3 mA (99.4 mA analítico). Los 0.4 V que faltan respecto del valor ideal de 72 V corresponden a la caída RSIOUT=3.996 Ω×0.0993 A≈0.40 V de la Ecuación [eq:Rs].

Los extremos de la corriente del inductor (0.705 A y 0.595 A) y su media (0.650 A) difieren menos de 2% de los analíticos (0.704 A, 0.584 A y 0.644 A). El rizado fue ΔIL=0.110 A frente a 0.120 A (-8%), diferencia que se atribuye a las caídas resistivas del boost y a que los cursores no coinciden exactamente con el pico y el valle. El rizado de la salida medido, ≈0.075 V (0.1% de VOUT), es una cota inferior, porque los cursores no estaban en un pico y un valle. Aun así queda por debajo de la cota de 0.199 V de la Ecuación [eq:ripple], lo cual es coherente: esa cota supone que COUT entrega toda la corriente de carga durante un periodo completo, cuando en realidad el último diodo la recarga cada ciclo y la última etapa comparte carga con ella.

El rendimiento fuente–carga estimado es de ≈91% (Pout=7.10 W frente a VINIL=7.80 W), un punto por debajo del 92% analítico del SC; la diferencia equivale a las pérdidas del boost, que el modelo no incluye. Según el modelo, la pérdida dominante del SC es la carga y descarga de las capacitancias parásitas (0.57 W de 0.62 W), mucho mayor que la de la resistencia serie (0.04 W).

## 5.2	Análisis del Ejercicio 2

El diseño cumple la especificación con desviaciones pequeñas. La salida simulada es de 95.69 V con IOUT=199.4 mA, es decir, -0.3% respecto de los 96 V pedidos y dentro de la tolerancia de 1%. El bus del boost quedó en 24.26 V en vez de 24.64 V (-1.5%). Con VB=VIN/(1-Def), ese valor equivale a un ciclo efectivo Def=0.505 frente al 0.513 aplicado, lo que se atribuye a las caídas resistivas del boost (Rds(on) de los MOSFET y resistencia del inductor), no consideradas en el diseño. Un ajuste fino de D a ≈0.515 llevaría VOUT a 96 V (estimación a partir de la relación VOUT/VB simulada).

La relación VOUT/VB simulada (3.94) es mayor que la prevista en el diseño (3.90) y coincide con la del modelo sin caída de diodo (VD=0), lo que indica que los diodos de la cadena se simularon con umbral cercano a cero y no con los 0.3 V del diseño.

El boost opera en MCC: la corriente mínima estimada del inductor es de ≈1.45 A, muy por encima de cero, y L=120 μH es unas siete veces Lcrit=17.9 μH. El rizado estimado, ΔIL≈0.50 A (≈30% de IL≈1.70 A), cumple el objetivo de diseño. Su valor máximo (≈1.95 A) y el rizado se obtuvieron combinando una lectura del mínimo con la pendiente de la corriente, por lo que son estimaciones y no mediciones directas. El rendimiento fuente–carga estimado es de ≈93.5% (Pout=19.1 W frente a VINIL≈20.4 W), coherente con el 93.4% analítico del SC. El rizado de VOUT cumple la especificación de 1% por diseño (cota de 0.43 V, 0.44%); su medición directa queda pendiente.

# 6	Conclusiones

- El convertidor Dickson entrega una ganancia discreta N+1 sin elementos magnéticos. Con carga, y según Dickson (1976), equivale a una fuente VO con resistencia serie RS=N/[(C+CS)f], y la condición de multiplicación no depende de N. Las simulaciones reproducen ese modelo: el error de VOUT fue de -0.04% en el Ejercicio 1 (MCC) y de -0.3% en el Ejercicio 2.

- La capacitancia parásita reduce la excursión de cada nodo en el factor C/(C+CS) y, según el modelo, es la pérdida dominante del SC (0.57 W de 0.62 W en el Ejercicio 1). El rendimiento fuente–carga estimado quedó entre 91% y 93.5%.

- Los condensadores se dimensionan por caída de regulación, (C+CS)≥NIOUT/(fΔVreg), y por rizado de salida, COUT≥IOUT/(fVR,max). Ambos diseños cumplen, y la cota de rizado resultó conservadora (0.075 V medidos frente a 0.199 V en el Ejercicio 1).

- En la variante híbrida, el boost regula la tensión mediante D y su inductor se dimensiona con L=VIND/(fΔIL), verificando L>Lcrit. Ambos ejercicios operaron en MCC, como se calculó. El análisis predice que con L=47 μH el boost pasa a MCD y la ganancia depende de la carga (pendiente de validar con la simulación).

- Dos lecciones de diseño: los diodos interiores de la cadena soportan 2Vφ' y no Vφ, por lo que deben especificarse con ese margen; y los semipuentes que generan los relojes necesitan tiempo muerto (ciclos de 0.49 y 0.48 en lugar de 0.5) para evitar el cortocircuito de VB a tierra.

- Las desviaciones restantes (-1.5% en VB del Ejercicio 2 y -8% en el rizado de IL del Ejercicio 1) se explican por componentes no ideales (MOSFET e inductor). Para continuar el trabajo convendría medir directamente IB, implementar un lazo cerrado de regulación y repetir el análisis con componentes reales.

# Anexos

Resumen de ecuaciones principales

| Concepto | Expresión |
| --- | --- |
| Ganancia ideal | M=N+1 |
| Excursión de nodo | Vφ'=CC+CSVφ |
| Tensión de circuito abierto | VO=VIN-VD+N(kVφ-VD) |
| Resistencia serie de salida | RS=N(C+CS)f |
| Tensión de salida | VOUT=VO-IOUTRS |
| Rizado de salida | VR=IOUTfCOUT |
| Boost en MCC | VB=VIN1-D, L=VINDfΔIL |
| Límite MCC/MCD | Lcrit=VIND(1-D)2fIB |
| Boost en MCD | Mb=1+1+4D2/K2 |

A continuación se puede ingresar al repositorio donde se encuentra este documento en formato .pdf y en formato .docs, además de los archivos de las simulaciones independientes de los ejercicios de anánilis y diseño (1 y 2 respectivamente).

El informe y las simulaciones del proyecto están disponibles en el Repositorio de GitHub - Proyecto 1 Electrónica de Potencia.

Cockcroft, John D., and Ernest T. S. Walton. 1932. “Production of High Velocity Positive Ions.” Proceedings of the Royal Society of London. Series A 136 (830): 619–30.

Dickson, John F. 1976. “On-Chip High-Voltage Generation in MNOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique.” IEEE Journal of Solid-State Circuits 11 (3): 374–78.

Erickson, Robert W., and Dragan Maksimović. 2020. Fundamentals of Power Electronics. 3rd ed. Springer.

Ioinovici, Adrian. 2001. “Switched-Capacitor Power Electronics Circuits.” IEEE Circuits and Systems Magazine 1 (3): 37–42.

Makowski, Marek S., and Dragan Maksimović. 1995. “Performance Limits of Switched-Capacitor DC–DC Converters.” Proceedings of the IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC) 2: 1215–21.

Mohan, Ned, Tore M. Undeland, and William P. Robbins. 2003. Power Electronics: Converters, Applications, and Design. 3rd ed. Wiley.

Palumbo, Gaetano, and Domenico Pappalardo. 2010. “Charge Pump Circuits: An Overview on Design Strategies and Topologies.” IEEE Circuits and Systems Magazine 10 (1): 31–45.

Pelliconi, Roberto, Davide Iezzi, Andrea Baroni, Marco Pasotti, and Pier Luigi Rolandi. 2003. “Power Efficient Charge Pump in Deep Submicron Standard CMOS Technology.” IEEE Journal of Solid-State Circuits 38 (6): 1068–71.

Pilawa-Podgurski, Robert C. N., and David J. Perreault. 2012. “Merged Two-Stage Power Converter with Soft Charging Switched-Capacitor Stage in 180 Nm CMOS.” IEEE Journal of Solid-State Circuits 47 (7): 1557–67.

Powersim Inc. 2024. PSIM User’s Guide. Manual de usuario del software de simulación PSIM (indicar la versión utilizada).

Seeman, Michael D., and Seth R. Sanders. 2008. “Analysis and Optimization of Switched-Capacitor DC–DC Converters.” IEEE Transactions on Power Electronics 23 (2): 841–51.